校准步骤操作说明

- 将文件 cal 和 xinput 复制到桌面（Fedora 24系统已有xinput则不需要添加）

2、修改文件权限

执行命令：chmod +x cal     chmod +d xinput

3、将文件xinput移到/usr/bin目录下  执行命令：cp xinput /usr/bin/xinput

4、插上触摸屏查找对应的输入设备

执行命令：cat /proc/bus/input/devices

5、根据步骤4查找的设备执行校准程序

执行命令：./cal /dev/input/event15(如上图获取为even15)，根据提示点击，点击第三个点之后延迟3秒自动退出，如下如所示。

6、将获取到命令参数

添加到/etc/profile文件末尾，保存并退出，然后重启电脑。